广州医科大学附属第三医院

（广州医科大学附属妇女儿童医院）

黄埔院区住院楼病区增加可视门禁项目需求

- 项目概况

为加强对住院楼病区的管理。广州医科大学附属第三医院计划在黄埔院区部分区域进出通道增加门禁系统，各病区主要通道可与本病区护士站进行可视对讲远程开门。

- 项目要求

- 总体要求：符合消防等相关规范，需与医院现用门禁卡匹配，可接入系统统一管理，需有广州售后人员。

- 门禁点位表

| 楼层 | 位置 | 护士主机 | 主门口机（双向门禁） | 副门口机（双向门禁） | 单门门磁 | 双门门磁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9楼 | A区 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 9楼 | B区 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 8楼 | A区 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 8楼 | B区 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 7楼 | A区 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 7楼 | B区 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 6楼 | A区 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 6楼 | B区 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 5楼 | A区 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 |
| 5楼 | B区 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 4楼 |  | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 3楼 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| -1楼 | 急诊室 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 合计 |  | 11 | 22 | 62 | 32 | 10 |

- 建设内容及报价

| 序号 | 内容 | 参考要求 | 单位 | 数量 | 报价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护士主机 | ≥10寸数字室内机 | 个 | 11 |  |
| 2 | 主门口机（双向门禁） | 智能门禁一体机，≥7英寸液晶屏，开门模式：支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持组合开门模式设置；网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口； | 个 | 22 |  |
| 3 | 副门口机（双向门禁） | 门禁一体主机（IC卡、密码），全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面 支持IC(Mifare)卡，读卡距离在0cm-5cm，刷卡支持5种开门模式，卡、卡+密码、密码、卡或密码、分时段 | 个 | 62 |  |
| 4 | 刷卡桌面式门禁发卡器 | 发卡类型：IC卡(Mifare卡) | 个 | 1 |  |
| 5 | 200万像素高清USB摄像机 | 有效像素：1920(H) × 1080(V) | 个 | 1 |  |
| 6 | 安防工业机架式交换机 | 16个10/100Base-T电口，4个10/100/1000Base-T电口，4个千兆SFP光口（combo） | 个 | 11 |  |
| 满足建设内容若需其他内容，请详细列出并逐项报价。 |  |  |  |  |  |
| 总金额： 元人民币（含税： ） 报价单位： 联系人： 联系方式： |  |  |  |  |  |