广州医科大学附属第三医院排污管道及系统抽排疏通

服务项目需求

- 服务地址

- 广州市荔湾区多宝路63号（荔湾院区）

- 广州市黄埔区长贤路55号（黄埔院区）

- 服务周期

- 2026年9月1日至2029年8月31日

- 服务内容

- 1. 7*24小时响应各类疏通报修工作，且90分钟内到场进行处理；

- 2. 每两周完成一次厨房化油池、沉淀池清理工作；

- 3. 每季度完成一次各个沉沙井、化粪池清理工作；

- 4. 每年完成一次各集水井清淤工作。

- 设施数量

荔湾院区：

| 序号 | 楼宇名称 | 有效容积 | 清理频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院楼 | 南侧化粪池75m³ | 季度/次 |  |
| 2 |  | 西侧化粪池16m³ | 季度/次 |  |
| 3 | 谭兆楼 | 北侧化粪池75m³ | 季度/次 |  |
| 4 |  | 南侧化粪池10m³ | 季度/次 |  |
| 5 | 林护堂 | 北侧化粪池40m³ | 季度/次 |  |
| 6 |  | 南侧化粪池12m³ | 季度/次 |  |
| 7 | 行政楼 | 化粪池22m³ | 季度/次 |  |
| 8 | 教学楼 | 化粪池14m³ | 季度/次 |  |
| 9 | 14号楼 | 化粪池4m³ | 季度/次 |  |
| 10 | 16号楼 | 化粪池22m³ | 季度/次 | 需要在室内3个位置分别进行抽排 |
| 11 | 11号楼 | 南侧化粪池14m³ | 季度/次 |  |
| 12 |  | 北侧化粪池14m³ | 季度/次 |  |
| 13 | 12号楼 | 北侧化粪池7m³ x2 | 季度/次 |  |
| 14 |  | 南侧化粪池7m³ | 季度/次 |  |
| 15 |  | 东侧化粪池7m³ | 季度/次 |  |
| 16 | 饭堂隔油池 | 30 m³ | 两周/次 | 含室内沉淀池、室外沉淀井、隔油池 |
| 17 | 全院、大冶办公区蹲厕、马桶、尿兜 | 约470个 | / |  |
| 18 | 全院、大冶办公室区洗手盆 | 约590个 | / |  |
| 19 | 全院集水井 | 21个 | 年/次 |  |

黄埔院区：

| 序号 | 楼宇名称 | 有效容积 | 清理频次 | 序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政楼 | 南面（50m³） | 季度/次 |  |
| 2 | 住院楼 | 西北面（30m³） | 季度/次 |  |
| 3 |  | 东北角（6m³） | 季度/次 |  |
| 4 |  | 东南角（16m³） | 季度/次 |  |
| 5 |  | 南面（9m³） | 季度/次 |  |
| 6 |  | 西南面（50m³） | 季度/次 |  |
| 7 | 门诊楼 | 东北面（30m³） | 季度/次 |  |
| 8 |  | 西南面（25m³） | 季度/次 |  |
| 9 |  | 西北面（50m³） | 季度/次 |  |
| 10 |  | 东南面（50m³） | 季度/次 |  |
| 11 | 东一门保安亭 | （2m³） | 季度/次 |  |
| 12 | 全院蹲厕、马桶、尿兜 | 392 |  |  |
| 13 | 全院洗手盆 | 782 |  |  |
| 14 | 全院集水井 | 35 | 年/次 |  |

- 服务要求

- 1. 负责各院区化粪池、化油池、排污管道、沉沙井及集水井定期疏通、清理运输；每次吸抽化粪池、沉沙井必须见底，并对连通的相关管道进行疏通，确保在服务周期内不满池溢出及翻涌，保证各院内不受其污物污染；对下水排水管道排污系统堵塞情况检测，确保排污管道系统流畅。

- 2. 负责各院区各类马桶、尿兜、地拖池、洗手盘等的接报疏通工作；非必要情况下，不得拆除上述构件；正常的疏通拆除及安装所产生的费用有由中标人负责，若中标人通疏通不了，甲方有权安排另一家或第三方公司进行处理，费用从中标单位疏通费中扣除（管道坍塌等基建原因除外）。

- 3. 中标人在合同期间应严格遵守政府、甲方的管理规范及相关要求，污物倾倒排放符合政府相关规定；必须严格执行《中华人民共和国环境保护法》及地方有关法律法规、标准，遵守现行颁布的环境管理规章制度及有关政策；由于中标人原因造成污物排放不达标或无法通过环保部门的测评，由中标人承担因 此引起的一切经济损失及其它连带责任。

- 4. 如中标人出现工作不达标的情况，采购人下达整改通知书，整改后仍不达标的，下达再次整改通知书。再次整改仍不合格的，采购人有权解除合同，上报监管部门。

- 5. 中标人必须做好工人安全防护和作业场地周边安全防护措施后，才能施工操作，完工后施工现场的垃圾清理由中标人负责并做好现场保洁工作；在服务期间因自身原因出现重大质量及安全事故的，采购人有权解除合同, 所有损失由中标人承担。

- 6. 中标人须具有保障本项目实施的专业设备，如重型吸污车，高压清洗车，有毒气体检测仪等设备仪器。

- 7. 中标人应配备充足的疏通人员，制定岗位生产和安全责任制度，保证对各院区各区域的下水管道堵塞情况迅速响应，定期进行维护保养，定期清淤、清渣等。要求中标人接到采购人通知后90分钟内到达现场处理；如中标人违反合同约定，不按时完成疏通、清运等工作，用户有权另请第三方完成相关工作，相关服务费（以第三方公司出具发票为准）由中标人承担，从合同款项中扣除。

- 8. 报价表内相关服务，为本次招标合同内的服务内容，请各投标人在投标前到现场各处认真查实核对，充分理解甲方所要求服务范围内的工作量、难度及质量要求后再进行投标报价。不论是用户还是投标人的原因，投标人一旦中标、或在合同执行中发生数量的错报、漏报及其他相关的任何原因，所发生增加的各项工作内容与数量中标人必须无条件承担，如不执行按违约处理。

- 9. 本合同项目，中标人不得转包、分包。

- 10. 本项目报价含一切安全文明施工及相关费用，承包人须建立严格安全生产制度、措施，配备相关安全生产用具，承包期内所有的一切工作、责任、安全、风险与费用均由中标人承担。

- 11. 每次化粪池、化油池、沉沙井清抽疏通服务须按甲方要求完成，并签字确认方为通过；每次对化粪池的吸抽、清沉池杂物外运处理以及沙井、大型排水排污管道疏通清淤等的施工完成后，必须经甲方主管部门检查验收并签名确认方为合格；若验收不合格，中标人必须无条件立即进行返工，直至甲方确认合格为准；中标人应建立日常工作记录台簿，将每次进行的一切工作活动记录在册，包括化粪池清理、管道疏通、下水道疏通工作内容、完成时间，疏通情况等；发现问题立即处理，防止出现堵塞积水问题；处理前后的照片需与记录表一同于次月第一个工作日提交给用户主管部门。

- 12. 中标人应保证各院区化粪池，沙井地面设备的安全与完整，防止各类事故的发生，如因管理不善造成的经济损失或重大事故，由中标人负全部责任。

- 13. 中标人应接受采购人的监督和管理，对不规范运作和不按协议执行，采购人有权要求中标人纠正，如连续三次拒不执行，采购人有权单方面解除合同关系；遵守甲方的规章制度，不得损坏及盗取财物，若有盗窃和有意破坏的行为一经发现，除赔偿相关经济损失外，并追究中标人相关的经济和法律责任。

- 14. 中标人需保证每天24小时都有管理人员响应堵塞疏通工作，并且管理人员与疏通人员需持卫生健康证上岗；中标人需向用户提交人员安排表，同时注明人员的联系电话。

- 15. 化粪池、隔油池每发生一次满溢情况，甲方在当期服务费中扣除1500元/次（可累加），并且中标人需在接电话后90分钟内到达现场清理发生溢满的化粪池、隔油池。经甲方确认因特殊天气造成的溢满情况可免除扣款。

- 资质要求

《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》及《广州环卫行业经营服务企业资质等级证书》并在有效期内。

- 报价表格

- 报价分为两部分，第一部分为总价包干，即含所有卫生间下水道疏通、化粪池沉沙井隔油池清淤等，不限次数服务的费用，不另行结算；第二部分为分项报价，即周期性的化粪池沉沙井隔油池清淤疏通服务总价、单次常规卫生间下水道疏通价格、单次高压水枪车辆疏通价格。

- 表格模版转下页。

- 报价表格模版：

项目名称：

第一部分：

| 包干总报价（元） | 小写：￥ 大写：人民币 |
| --- | --- |

第二部分：

| 化粪池、沉沙井、隔油池、集水井清淤疏通报价（元） | 小写：￥ 大写：人民币 |
| --- | --- |
| 卫生间、下水道疏通单价（元/次） | 小写：￥ 大写：人民币 |
| 高压水枪车辆疏通 单价（元/次） | 小写：￥ 大写：人民币 |

备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含采购项目清单所有内容以及完成采购物资所需的一齐辅材、售后服务、全

额含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等一切费用。所有价格均应以人民币报

价，金额单位为元。

3.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（盖公章）：

日期：   年   月

总 务 科

2026年5月9日