广州医科大学附属第三医院荔湾院区ICU部分区域室内空气CMA检测项目采购需求

一、采购项目内容

- 项目名称：广州医科大学附属第三医院荔湾院区ICU部分区域室内空气CMA检测项目

- 项目概况：我院ICU相关辅助区域完成装修后，室内存在明显装修异味，为消除职业健康安全隐患、规范院内环境卫生管理，满足医护人员办公值守环境安全要求，现对ICU室内区域开展第三方CMA资质室内空气质量检测。本项目检测数据用于院内存档、环境安全评估、日常院感及后勤督查备查。

- 项目采购单价限价：单点人民币750元/点位（含税），超出单价限价报价无效。

- 检测区域及采样点位（共计5个采样点）：

（1）ICU护士站（1个点位）

（2）ICU医生办公室（1个点位）

（3）ICU配药间（1个点位）

（4）ICU男医生值班室（1个点位）

（5）ICU规培生值班室（1个点位）

注：供应商需按5个点位独立采样、独立分析、分别出具点位检测数据及判定结果。详细技术规范请参阅下方服务要求。

二、服务要求

1．执行标准（硬性强制要求）

全部点位严格执行：GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》

（1）密闭条件：检测前关闭门窗、关闭新风/净化设备密闭12小时，模拟医护人员日常办公、值守密闭环境；

（2）禁止使用工程验收GB50325标准（1小时密闭），检测结果需真实反映人居健康安全状态；

（3）所有采样、实验、数据判定全程严格按照国标规范执行，数据可溯源、可复核。

2.检测项目（全套6项，不得缺项漏项）

针对装修异味、板材胶水、涂料挥发物等风险，本次全覆盖检测6项指标：

（1）甲醛（HCHO）

（2）苯（C₆H₆）

（3）甲苯

（4）二甲苯

（5）TVOC总挥发性有机物

（6）氨（NH₃）

3.现场采样规范及院感要求

（1）严格按照国标点位布设要求：采样高度0.8–1.2m，距墙面≥0.5m，避开通风口、污染源；

（2）采样前室内保持常温环境（22–28℃），家具、柜门保持日常使用状态，不刻意全开或全闭；

（3）采样全过程拍照留档，包含点位场景、采样设备、采样过程影像；

（4）采样人员进入ICU区域严格遵守医院院感管理规定，服从科室管理，不影响临床正常医疗工作，着装规范、遵守院内病区管理制度。

4.成果交付要求

（1）采样完成后3-5个工作日内交付：纸质正式报告（含CMA红章）+电子版PDF报告；

（2）报告内容完整：含项目概况、采样点位、采样时间、环境参数、检测依据、仪器设备、原始数据、单项达标判定、整体环境评价；

（3）5个点位数据独立呈现，清晰区分各区域达标情况；

- 免费提供检测结果解读、超标风险分析、通风整改及环境优化专业建议，全程配合院方答疑、备查、复核工作。

5.售后及保障要求

（1）检测数据真实有效，如因检测机构操作不规范、设备问题导致数据无效、报告作废，需免费重新采样检测并出具报告；

（2）报告可查、可溯源，长期配合院方各类督查、检查、存档备查工作；

（3）服务响应及时，接到通知后可配合院方合理时间安排上门采样。

6.上门采样人员须为供应商正式在职人员(可提供社保证明备査)，经过室内空气检测相关技术培训;投标文件提供人员培训证明;采样设备须提供计量部门校准证书且在有效期内。

7.严禁现场直读快检、无资质筛查，所有样品必须带回实验室上机分析，保证数据权威、可存档、可核查。

三、报价要求

1.本次报价为每个点位全套6项检测费用，按实际检测点位数量进行结算；

2.包干费用包含：上门交通费、现场采样费、设备使用费、实验室检测费、数据分析费、报告编制费、税费、售后服务费等全部费用，无任何隐形收费、加价项目；

3.采购限价：单点750元/点位，供应商按实际成本据实报价；

4.报价文件需加盖公司公章，扫描件有效；

5.少报漏报的内容，均已包含在报价内，中标人不得以任何形式向采购人索要追加任何的费用。

- 付款方式

本合同无预付款。乙方完成全部点位采样、检测工作，向甲方交付的全部检测项目均在 CMA 资质认定范围内、加盖 CMA 标识及检测专用章的正式检测报告，甲方核验报告合格，并收到乙方全额增值税专用发票后 20 个工作日内，甲方一次性支付合同全部检测服务费。乙方提交非 CMA 报告或CMA 资质不覆盖本次检测项目的，视为未完成履约，甲方有权暂缓付款，乙方应免费复测并交付合格 CMA 报告。

供应商报名需提供资料目录

1.供应商营业执照（提供复印件,并加盖供应商公章。如为分公司报名，必须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司授权书。）

2.提供有效的CMA资质证书及对应检测能力附表（盖章，需覆盖本次全部6项参数）（提供证书复印件（如国家另有规定，则适用其规定））

3.提供有效的采样设备校准证书、采样人员资质证明（提供复印件,并加盖供应商公章）；

4.报价表（格式见下方，加盖公章）

5.医疗机构同类检测服务案例（如有，提供合同复印件）

6.资格声明函（格式见下方，加盖公章）

7.法定代表人证明书及法定代表人授权委托书原件（若投标授权代表为法人，则只需提供法定代表人证明书及法人身份证复印件）（格式见下方，加盖公章）

8.法定代表人及供应商授权代表身份证复印件（若投标授权代表为法人，则只需提供法定代表人身份证复印件）（格式见下方，加盖公章）

上述报价文件装订成一册并装袋密封，封口加盖投标单位印章, 报价文件正本一份，副本二份（交至广州市荔湾区多宝路63号行政楼4楼总务科办公室1。（不接受快递）

报名格式文件模板

广州医科大学附属第三医院荔湾院区ICU部分区域室内空气CMA检测项目报价表

- 报价表                                                                                                  单位：元

| 序 | 项目名称 | 服务要求 | 数量 | 采购限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州医科大学附属第三医院荔湾院区ICU部分区域室内空气CMA检测项目 | 详见采购需求 | 5个 点位 | 750元/点位 |
| 项目报价： 单点人民币 元/点位（大写）， 元/点位（小写），其中税额 元，不含税金额为 元。 |  |  |  |  |

备注：报价包含上门交通费、现场采样费、设备使用费、实验室检测费、数据分析费、报告编制费、税费、售后服务费等全部费用，无任何隐形收费、加价项目。双方签订合同后，不得以任何原因进行更改，否则视为违约并承担相应责任。

- 服务周期：                                                                            。

- 交付标准承诺：                                                                              。

- 售后承诺：                                                                                                 。

投标人名称（盖章）：                                                单位法人或授权代表（签字）：

投标人地址：                                                       办公电话：           手机：

报价时间：    年   月  日

法定代表人（负责人）证明书

广州医科大学附属第三医院：

________现任我单位________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：____   年龄：____  身份证号码：

注册号码：______________ 企业类型：_______________________

经营范围：_______________________

响应供应商(公章)：

地址：

法定代表/负责人（签名）：

日期：    年    月    日

法定代表人

有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

法定代表人

有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

法定代表人（负责人）授权委托书

（如适用)

广州医科大学附属第三医院：

本授权书声明：（法定代表人姓名）代表 （公司全称） 授权（姓名、职务）为我司的合法代理人，就广州医科大学附属第三医院***项目采购活动，全权代表我司参与本项目报名响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书自签字之日起生效，特此声明。

响应供应商(公章)：

地址：

法定代表/负责人（签名）：

授权代理人（签名）：

日期：   年  月  日

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

资格声明函

致：广州医科大学附属第三医院

关于贵单位发布的广州医科大学附属第三医院***项目的采购邀请，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：

(1)本单位（企业）已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。

(2)本单位（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

(3)本公司（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(4)本公司（企业）承诺绝不存在“法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，参加同一合同项下的采购活动”的情况。

(5)本公司（企业）参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。

(6)本公司（企业）承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。

(7)本公司（企业）承诺如若成交，绝不以任何方式转包或分包本项目。

(8)关于本公司（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，我司没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。

(9)本公司（企业）承诺参加本次采购活动前3年内没有发生严重违约行为以及发生重大质量安全事故。

(10)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明。

（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

响应人名称（盖公章）：

响应人法定代表人或法定授权代表（签字）：

日期：      年       月     日

# 供应商营业执照

# （提供复印件,并加盖供应商公章。如为分公司报名，必须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司授权书。）

CMA资质证书及对应检测能力附表（需覆盖本次全部6项参数）

（提供证件复印件,加盖公章）

上门采样人员须为供应商正式在职人员(可提供社保证明备査)，经过室内空气检测相关技术培训;投标文件提供人员培训证明;采样设备须提供计量部门校准证书且在有效期内。（提供证件复印件,加盖公章）